SIMULADOR INTERACTIVO DE CPU

VON NEUMANN

REPORTE TÉCNICO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Desarrollo de una herramienta didáctica para la comprensión del ciclo de instrucción

Lizeth Juliana Barrios González

1233898369

Asignatura: Arquitectura de Computadores (IS614)

Docente: David Andrés Romero Arenas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN PEREIRA, COLOMBIA

2026

# INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un simulador didáctico de una Unidad Central de Procesamiento (CPU) basado estrictamente en el modelo clásico de la Arquitectura Von Neumann. Esta herramienta ha sido desarrollada en el lenguaje de programación Python utilizando el entorno

tkinter

tkinter

gráfico integrado	, permitiendo visualizar de manera interactiva, transparente y controlada

cada una de las micro operaciones fundamentales que componen el ciclo de máquina.

De acuerdo con las bases de la Unidad 1: Introducción y Fundamentos de la asignatura Arquitectura de Computadores en la Universidad Tecnológica de Pereira, es crucial para el futuro ingeniero comprender con precisión los conceptos de hardware subyacente. El simulador cubre esta necesidad pedagógica al materializar conceptos abstractos como la transferencia entre registros, la decodificación de opcodes y el flujo dinámico de señales de control sobre un bus común compartimentado.

Diferenciación Clave: Arquitectura vs. Organización

Arquitectura de Computadores: Hace referencia a los atributos de un sistema que son visibles para un programador y tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa. En nuestro simulador, la arquitectura está definida por el conjunto de instrucciones (Set de Instrucciones ISA: LDA , ADD , STA , HLT , NOP ), el direccionamiento de memoria de 16 posiciones y el tamaño de la palabra.

Organización de Computadores: Se refiere a las unidades funcionales y sus interconexiones que realizan las especificaciones arquitectónicas. En el simulador, esto corresponde a la representación visual de los registros físicos (PC, MAR, MBR, IR, AC), los destellos de colores que simulan los pulsos eléctricos de las líneas de control y la secuencia exacta del ciclo Fetch-Decode- Execute gobernada por la Unidad de Control.

Diferenciación Clave: Arquitectura vs. Organización

Arquitectura de Computadores: Hace referencia a los atributos de un sistema que son visibles para un programador y tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa. En nuestro simulador, la arquitectura está definida por el conjunto de instrucciones (Set de Instrucciones ISA: LDA , ADD , STA , HLT , NOP ), el direccionamiento de memoria de 16 posiciones y el tamaño de la palabra.

Organización de Computadores: Se refiere a las unidades funcionales y sus interconexiones que realizan las especificaciones arquitectónicas. En el simulador, esto corresponde a la representación visual de los registros físicos (PC, MAR, MBR, IR, AC), los destellos de colores que simulan los pulsos eléctricos de las líneas de control y la secuencia exacta del ciclo Fetch-Decode- Execute gobernada por la Unidad de Control.

# LA ARQUITECTURA VON NEUMANN

El simulador modela fielmente la estructura propuesta por John von Neumann en el año 1945 (Máquina IAS), cuyo pilar fundamental es el concepto de programa almacenado. Bajo este paradigma, los datos del problema y las instrucciones de control del software coexisten de manera unificada dentro de un mismo espacio de direccionamiento de memoria principal (RAM).

## Componentes del Sistema Implementados:

  - Memoria Principal (RAM): Modelada como un arreglo lineal homogéneo de 16 celdas de memoria (direcciones 0 a 15). Las primeras posiciones contienen las instrucciones máquina del

programa, mientras que las posiciones finales se reservan para el almacenamiento de variables y operandos de datos (por ejemplo, direcciones 12, 13 y 14).

  - Unidad Central de Procesamiento (CPU): Contiene internamente la Unidad de Control, la Unidad Aritmético-Lógica (ALU) y el conjunto de registros de trabajo de alta velocidad.

  - Unidad de Control (UC): Es el cerebro lógico del procesador. Se encarga de coordinar la transferencia de información binaria entre los componentes internos mediante la activación secuencial de fases bien definidas.

  - Unidad Aritmético-Lógica (ALU): Circuito combinacional encargado de realizar cálculos aritméticos básicos. En esta versión ejecuta sumas directas, interactuando de forma inmediata con un acumulador dedicado.

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS REGISTROS

Para lograr una visualización clara del paso a paso, el simulador expone en su panel izquierdo los cinco registros esenciales de la CPU. Su funcionamiento interno se detalla en la siguiente tabla técnica:

| Registro | Acrónimo | Propósito y Función en la Simulación |
| --- | --- | --- |
| Program Counter | PC | Contador de Programa. Almacena de manera secuencial la dirección de memoria que corresponde a la siguiente instrucción que debe ser captada y ejecutada. Se incrementa automáticamente en 1 (PC ← PC + 1) durante la fase de decodificación. |
| Memory Address Register | MAR | Registro de Dirección de Memoria. Almacena la dirección física del bus que la CPU desea direccionar en la RAM, ya sea para leer una instrucción en la fase Fetch o para leer/escribir datos en la fase de ejecución. |
| Memory Buffer Register | MBR | Registro de Buffer de Memoria. Funciona como una pasarela intermedia de datos. Contiene el valor binario o la cadena leída desde la memoria, o el dato que el acumulador se dispone a escribir en la RAM de forma persistente. |
| Instruction Register | IR | Registro de Instrucción. Almacena la instrucción captada actualmente mientras es interpretada o decodificada por la Unidad de Control. Aíslan el código de operación (opcode) de su correspondiente operando. |
| Accumulator | AC | Acumulador. Es el registro de trabajo inmediato de la ALU. Almacena de forma temporal los resultados lógicos y aritméticos calculados por la CPU antes de ser enviados de vuelta a la memoria principal. |

# REPERTORIO DE INSTRUCCIONES (ISA)

El microprocesador simulado cuenta con un conjunto reducido de instrucciones (estilo RISC básico), ideal para propósitos pedagógicos. Cada instrucción consta de un código de operación nemotécnico (Opcode) seguido opcionalmente de una dirección de memoria destino (Operando):

LDA X

LDA X

(Load Accumulator): Copia el contenido almacenado en la celda de memoria con

X

X

ADD X

ADD X

X

X

dirección	en el registro Acumulador ( AC ). El valor en la memoria permanece inalterado.

(Add to Accumulator): Suma el contenido de la celda de memoria

al valor actual que

AC

AC

ya se encuentra depositado dentro del Acumulador (	). El nuevo resultado se sobrescribe en el

AC

AC

mismo	.

STA X

STA X

AC

AC

X

X

(Store Accumulator): Almacena (escribe) el valor actual del Acumulador (	)

directamente en la celda física de memoria número alojado.

, reemplazando cualquier dato previo allí

HLT

HLT

(Halt): Detiene inmediatamente el ciclo de reloj del microprocesador, finalizando la ejecución secuencial del programa y bloqueando nuevos pasos lógicos.

NOP

NOP

(No Operation): Ejecuta un ciclo nulo. Consume tiempo de procesamiento pero no altera el estado de los datos en los registros ni en la memoria principal.

# EL CICLO FETCH-DECODE-EXECUTE

La esencia lógica del proyecto radica en la segmentación explícita del ciclo de reloj en tres microfases diferenciadas a nivel de software. Al pulsar el botón "Siguiente Paso del Ciclo", la Unidad de Control ejecuta e ilustra visualmente una de las siguientes secuencias:

## Fase 1: FETCH (Captación)

La CPU requiere extraer la instrucción correspondiente desde la memoria RAM. Las microoperaciones lógicas coordinadas son:

- MAR ← PC	(Se transfiere la dirección de la instrucción al registro de direccionamiento)

- MBR ← Memoria[MAR] (La RAM devuelve el contenido de esa celda y se deposita en el Buffer)

- Animación: Los campos PC, MAR, la celda leída de la RAM y el MBR destellan en color azul para reflejar el canal físico utilizado.

- MAR ← PC	(Se transfiere la dirección de la instrucción al registro de direccionamiento)

- MBR ← Memoria[MAR] (La RAM devuelve el contenido de esa celda y se deposita en el Buffer)

- Animación: Los campos PC, MAR, la celda leída de la RAM y el MBR destellan en color azul para reflejar el canal físico utilizado.

## Fase 2: DECODE (Decodificación)

Una vez que la instrucción máquina se encuentra a salvo dentro de los registros del procesador, la Unidad de Control la analiza:

- IR ← MBR

opcode y operando)

- PC ← PC + 1

dirección lógica)

(La instrucción pasa al Registro de Instrucción para aislar el

(El contador del programa avanza inmediatamente a la siguiente

3. Animación: El MBR e IR destellan en color amarillo, y la interfaz avanza de

manera segura avisando qué tipo de instrucción se va a procesar.

- IR ← MBR

opcode y operando)

- PC ← PC + 1

dirección lógica)

(La instrucción pasa al Registro de Instrucción para aislar el

(El contador del programa avanza inmediatamente a la siguiente

3. Animación: El MBR e IR destellan en color amarillo, y la interfaz avanza de

manera segura avisando qué tipo de instrucción se va a procesar.

## Fase 3: EXECUTE (Ejecución)

La Unidad de Control activa las compuertas lógicas y los buses necesarios para llevar a cabo la

IR

IR

semántica de la instrucción que reside en el	. Dependiendo del nemotécnico aislado:

LDA 12

LDA 12

Si es

: Busca el valor numérico en la celda 12 de la RAM, lo lee hacia el

y lo

MBR

MBR

AC

AC

guarda en el Acumulador (	), destellando el panel en verde.

ADD 13

ADD 13

AC

AC

AC

AC

Si es	: Solicita el valor en la posición 13, lo envía a la ALU junto con el contenido antiguo

del

, efectúa la suma matemática e inyecta el nuevo valor en el

(destello amarillo-

dorado).

STA 14

STA 14

Si es

: Toma el número consolidado en el

AC

AC

, direcciona el

MAR ← 14

MAR ← 14

y vuelca el valor

en la fila 14 de la memoria RAM (destello rojo de escritura).

# CONCLUSIONES DEL PROYECTO

El diseño e implementación de este Simulador de CPU Von Neumann permite concluir satisfactoriamente los siguientes puntos académicos alineados con las competencias de la Universidad Tecnológica de Pereira:

- Se logró materializar de forma interactiva la frontera abstracta entre el software y el hardware, permitiendo visualizar cómo una cadena de caracteres nemotécnica (instrucción de alto nivel adaptada) se traduce en cargas y transferencias de registros de control físico.

- El diseño desacoplado del entorno gráfico y la memoria principal demuestra la vigencia práctica del cuello de botella de Von Neumann, ilustrando cómo el rendimiento del procesador está directamente ligado a los accesos continuos requeridos sobre el bus de datos y direcciones hacia la memoria RAM.

- La simulación paso a paso constituye un recurso pedagógico de alto valor para asignaturas introductorias de sistemas complejos, facilitando la comprensión de la microarquitectura clásica sin la necesidad de instrumental especializado de laboratorio de hardware.